### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 						         …... /  ….. / 2020

#### ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τίτλος Προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ»

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| 1.1 | Καινούργιο - αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής όχημα (πλαίσιο & υπερκατασκευή), γνωστού & εύφημου οίκου κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Πετρελαιοκίνητο όχημα | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Σήμανση CE (στην παραλαβή του οχήματος) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Απαιτήσεις Βαφής και Επιγραφές - διακριτικά | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Σύνολο τεχνικών στοιχείων σύμφωνα με διατάξεις έκδοσης άδειας κυκλοφορίας | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Φόρτιση αξόνων κάτω της μέγιστης επιτρεπόμενης κατ’ άξονα | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Ωφέλιμο φορτίο >450 kg/m3 συμπιεσμένων απορριμμάτων | >7.200 kg |  |  |
| 1.8 | Πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Τεχνικά φυλλάδια Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα | ΝΑΙ |  |  |
| 2. ΠΛΑΙΣΙΟ |  |  |  |  |
| 2.1 | Καινούργιο, τελευταίου τύπου, κατασκευαστή ευρείας κυκλοφορίας & άριστης φήμης | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Δυνατότητα Μικτού Φορτίου > 19 ton | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Εξαρτήματα πλήρως από εργοστάσιο κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Τεχνικά έντυπα με απόσταση αξόνων, διαστάσεις πλαισίου | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Εργοστάσιο κατασκευής πλαισίου | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Τύπος | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Έτος κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8 | Απόσταση αξόνων (μεταξόνιο) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9 | Μέγιστο πλάτος, μήκος, ύψος (άνευ φορτίου) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.10 | Εμπρόσθιος & οπίσθιος πρόβολος | ΝΑΙ |  |  |
| 2.11 | Ύψος άνω επιφάνειας από οδόστρωμα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.12 | Ίδιο βάρος με εφεδρικό τροχό, καμπίνα, εργαλεία, καύσιμα, κινητήρα, συσσωρευτή και οδηγό | ΝΑΙ |  |  |
| 2.13 | Ικανότητα φόρτισης εμπρόσθιου και οπίσθιου άξονα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.14 | Κατανομή ιδίου βάρους ανά άξονα | ΝΑΙ |  |  |
| 2.15 | Max μικτό βάρος (gross weight) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.16 | Ωφέλιμο βάρος | ΝΑΙ |  |  |
| 3. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ |  |  |  |  |
| 3.1 | Αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Πετρελαιοκίνητος (Diesel) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Τετράχρονος - εξακύλινδρος - υδρόψυκτος κινητήρας | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Εξελιγμένος τύπος, άριστης φήμης και ευρείας κυκλοφορίας | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | Ισχύς κινητήρα κατά DIN | ≥ 280 Hp |  |  |
| 3.6 | Ροπή κινητήρα | ≥ 1200 Nm |  |  |
| 3.7 | Τύπος | ΝΑΙ |  |  |
| 3.8 | Κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
| 3.9 | Κυβισμός κινητήρα | ΝΑΙ |  |  |
| 3.10 | Πραγματική ισχύς σε στροφές ονομαστικής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| 3.11 | Μέγιστη ροπή στρέψης | ΝΑΙ |  |  |
| 3.12 | Τεχνικά έντυπα με καμπύλες μεταβολής πραγματικής ισχύος & ροπής στρέψης ανάλογα με στροφές κινητήρα | ΝΑΙ |  |  |
| 3.13 | Κύκλος Λειτουργίας 4-χρόνων | ΝΑΙ |  |  |
| 3.14 | Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων | ΝΑΙ |  |  |
| 3.15 | Κυλινδρισμός | ΝΑΙ |  |  |
| 3.16 | Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | ΝΑΙ |  |  |
| 3.17 | Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου | ΝΑΙ |  |  |
| 3.18 | Τεχνικά έντυπα κατανάλωσης καυσίμου | ΝΑΙ |  |  |
| 3.19 | Τεχνικά έντυπα Εκπομπές CO2 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.20 | Τεχνικά έντυπα Τιμής στάθμης θορύβου | ΝΑΙ |  |  |
| 3.21 | Σύστημα ψύξης | ΝΑΙ |  |  |
| 3.22 | Περιγραφές συστημάτων όπως στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (turbo) και ψύξης του αέρα υπερπλήρωσης (intercooler) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.23 | Πλεονεκτήματα κινητήρα συγκριτικά με υπόλοιπη αγορά | ΝΑΙ |  |  |
| 3.24 | Ικανοποίηση διατάξεων εκπομπών καυσαερίων και στάθμης θορύβου | ΝΑΙ |  |  |
| 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |  |  |  |  |
| 4.1 | Κιβώτιο ταχυτήτων Μηχανικό ή αυτοματοποιημένο | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Αριθμός ταχυτήτων εμπροσθοπορείας | ≥ 8 |  |  |
| 4.3 | Αριθμός ταχυτήτων οπισθοπορείας | ≥ 1 |  |  |
| 4.4 | Μετάδοση κίνησης σε πίσω άξονα | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5 | Περιγραφή μετάδοσης κίνησης, διαφορικό, συμπλέκτης | ΝΑΙ |  |  |
| 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ |  |  |  |  |
| 5.1 | Σύστημα πέδησης διπλού κυκλώματος με αέρα | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3 | Μηχανόφρενο | ≥ 340 KW |  |  |
| 5.4 | Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης στην ανηφόρα (hill holder / hill start) | ΝΑΙ |  |  |
| 5.5 | Δισκόφρενα ή ταμπούρα ή συνδυασμός αυτών στους εμπρόσθιους και τους οπίσθιους τροχούς | ΝΑΙ |  |  |
| 5.6 | Χειρόφρενο που θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 5.7 | Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο | ΝΑΙ |  |  |
| 6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ |  |  |  |  |
| 6.1 | Ηλεκτρονικός δείκτης ελέγχου της στάθμης υγρών | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 | Τιμόνι με εύρος ρυθμίσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 | Ακτίνα στροφής ελάχιστη δυνατή | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4 | Περιγραφή συστήματος διεύθυνσης | ΝΑΙ |  |  |
| 7. ΑΞΟΝΕΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 7.1 | Κατασκευαστής αξόνων | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 | Ικανότητες φόρτισης αξόνων και αναρτήσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3 | Περιγραφή λειτουργίας συστήματος ανάρτησης | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4 | Κατάλληλες αναρτήσεις ώστε να δύναται ο κάθε άξονας να φέρει το μέγιστο δυνατό φορτίο | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5 | Πλήρης τροχούς με κατάλληλα και πρόσφατης κατασκευής ελαστικά | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6 | Εφεδρικός τροχός πλήρης | ΝΑΙ |  |  |
| 7.7 | Τύπος και Διαστάσεις ελαστικών | ΝΑΙ |  |  |
| 7.8 | Ελαστικά επίστρωτα, ακτινωτού τύπου, αεροστεγή, κατά τους κανονισμούς ERTRO (European Tire and Rim Technical Organization) | ΝΑΙ |  |  |
| 8. ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ |  |  |  |  |
| 8.1 | Θέση οδηγού λειτουργική και εργονομική | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2 | Ρύθμιση τιμονιού τουλάχιστον καθ' ύψος | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3 | Πίνακας οργάνων με όργανα σε κατάλληλη θέση & εργονομικά σχεδιασμένου διακόπτες | ΝΑΙ |  |  |
| 8.4 | θάλαμος οδηγού - συνοδηγού θα είναι από ισχυρό σκελετό και θα προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή ορατότητα για την εύκολη και ασφαλή οδήγηση | ΝΑΙ |  |  |
| 8.5 | Διαφανής ανεμοθώρακας από γυαλί SECURIT ή αντίστοιχου τύπου ασφαλείας | ΝΑΙ |  |  |
| 8.6 | Τιμόνι με υδραυλική υποβοήθηση ή παρόμοιο σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
| 8.7 | Κάθισμα οδηγού με πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και ζώνη ασφαλείας τριών σημείων | ΝΑΙ |  |  |
| 8.8 | Θέσεις 2 συνοδηγών με ζώνες ασφαλείας 3 σημείων & για οδηγό – συνοδηγούς | ΝΑΙ |  |  |
| 8.9 | Καμπίνα με φωτεινές ενδείξεις (ταχύμετρο, χιλιομετρητή, στροφόμετρο, όργανα πίεσης & θερμοκρασίας, αέρα φρένων, λαδιού κινητήρα, βλαβών, αλλαγής πορείας, δείκτη καυσίμων κλπ), ταχογράφο, θερμική μόνωση, δάπεδο με πλαστικά ταπέτα, θέρμανση με δυνατότητα εισαγωγής μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, ηλεκτρικά παράθυρα, , εργοστασιακό ηχοσύστημα με ηχεία, κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειριστήριο | ΝΑΙ |  |  |
| 8.10 | Εργοστασιακό Air-condition | ΝΑΙ |  |  |
| 8.11 | Τουλάχιστον 2 ηλεκτρικοί υαλοκαθαριστήρες | ΝΑΙ |  |  |
| 8.12 | Τουλάχιστον 2 αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης | ΝΑΙ |  |  |
| 8.13 | Ηλεκτρικοί & θερμαινόμενοι εξωτερικοί πλαϊνοί καθρέπτες | ΝΑΙ |  |  |
| 8.14 | Πλαφονιέρα φωτισμού | ΝΑΙ |  |  |
| 8.15 | Ρευματοδότης για τοποθέτηση μπαλαντέζας | ΝΑΙ |  |  |
| 9. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ) |  |  |  |  |
| 9.1 | Συμπίεση απορριμμάτων τύπου πρέσας | ΝΑΙ |  |  |
| 9.2 | Ωφέλιμος όγκος με συμπιεσμένα απορρίμματα | >16 m3 |  |  |
| 9.3 | Χωρητικότητα Χοάνης Φόρτωσης | >1,6 m3 |  |  |
| 9.4 | Σχέδια χοάνης φόρτωσης με διαστάσεις και υπολογισμό χωρητικότητας | ΝΑΙ |  |  |
| 9.5 | Λεκάνη απορροής στραγγισμάτων ανάμεσα σε σώμα και οπίσθια θύρα, συνδεδεμένη με χοάνη παραλαβής απορριμμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 9.6 | Σχέδια ή φωτογραφίες από προγενέστερη τοποθέτηση όμοιας διάταξης χοάνης φόρτωσης & λεκάνης απορροής | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7 | Βάρος απορριμμάτων έπειτα από συμπίεση | >450 kg/m3 |  |  |
| 9.8 | Σχέση όγκου συμπιεσμένων απορριμμάτων προς ασυμπίεστα | >5:1 |  |  |
| 9.9 | Έμβολα κίνησης και υδραυλικές σωληνώσεις δίχως επαφή με απορρίμματα | ΝΑΙ |  |  |
| 9.10 | Αντίσταση ωθητήρα απόρριψης απορριμμάτων ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη από καμπίνα | ΝΑΙ |  |  |
| 9.11 | Έλεγχος λειτουργιών μέσω PLC με δυνατότητα προγραμματισμού και τηλεπικοινωνία (θύρα Ethernet, GSM, Bluetooth IOS, Bluetooth Android) | ΝΑΙ |  |  |
| 9.12 | Κίνηση από κινητήρα οχήματος μέσω δυναμολήπτη (P.T.O.) και αντλίας ελαίου μεταβλητής ροής | ΝΑΙ |  |  |
| 9.13 | Σήμανση CE (στην παραλαβή του οχήματος) | ΝΑΙ |  |  |
| 9.14 | Συμμόρφωση με πρότυπο EN-1501-1:2011+α1:2015 | ΝΑΙ |  |  |
| 9.15 | Εξωτερικές διαστάσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 9.16 | Βάρος | ΝΑΙ |  |  |
| 9.17 | Κατανομή βάρους κατ’ άξονα | ΝΑΙ |  |  |
| 9.18 | Πιέσεις υδραυλικών συστημάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 9.19 | Ασφάλειες διακοπής ελεύθερης εκροής ελαίου σε διαρροή υδραυλικού κυκλώματος | ΝΑΙ |  |  |
| 9.20 | Στοιχεία υδραυλικών αντλιών και χειριστηρίου εκκένωσης κάδων με απορρίμματα στη χοάνη φόρτωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 10. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ – ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  |  |  |
| 10.1 | Εφεδρικός τροχός πλήρης | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2 | Προβολείς ομίχλης | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3 | Σημείο έλξης εμπρός | ΝΑΙ |  |  |
| 10.4 | Πυροσβεστήρες σύμφωνα με Κ.Ο.Κ. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.5 | Φαρμακείο | ΝΑΙ |  |  |
| 10.6 | Ανακλαστικό τρίγωνο βλαβών | ΝΑΙ |  |  |
| 10.7 | Ράδιο-mp3 πλήρη με ηχητική εγκατάσταση | ΝΑΙ |  |  |
| 10.8 | Εγχειρίδια χρήσης, συντήρησης, επισκευής στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα | ΝΑΙ |  |  |
| 10.9 | Εικονογραφημένος κατάλογος ανταλλα-κτικών σε Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα | ΝΑΙ |  |  |
| 10.10 | Τάκοι | ΝΑΙ |  |  |
| 10.11 | Γρύλος και μπουλουνόκλειδο | ΝΑΙ |  |  |
| 10.12 | Εργαλεία πρώτης ανάγκης | ΝΑΙ |  |  |
| 10.13 | Λασπωτήρες |  |  |  |
| 10.14 | Πατάκια στην καμπίνα (οδηγός - συνοδηγοί) | ΝΑΙ |  |  |
| 10.15 | Ψηφιακός ταχογράφος | ΝΑΙ |  |  |
| 11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |  |  |  |
| 11.1 | Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας & βαφής | >5 έτη |  |  |
| 11.2 | Εγγύηση οχήματος | >2 έτη |  |  |
| 11.3 | Τεχνική εξυπηρέτηση | <5 ημέρες |  |  |
| 11.4 | Αποκατάσταση βλαβών | <15 ημέρες |  |  |
| 12. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  |  |  |
| 12.1 | Έτη εγγυημένης προμήθειας ανταλλακτικών | ≥ 10 έτη |  |  |
| 12.2 | Παράδοση ανταλλακτικών | <15 ημέρες |  |  |
| 12.3 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 2 έτη |  |  |
| 12.4 | Εγγύηση μηχανικών μερών | ≥ 2 έτη |  |  |
| 12.5 | Δήλωση αποστολής κινητού συνεργείου επισκευής εντός εγγύησης καλής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| 12.6 | Πρόγραμμα συντήρησης | ΝΑΙ |  |  |
| 12.7 | Παρεχόμενα δωρεάν service | ≥ 1 |  |  |
| 12.8 | Χρόνος παράδοσης | <120 ημέρες |  |  |
| 12.9 | Άδεια λειτουργίας συνεργείου συντήρησης |  |  |  |
| 12.10 | Πιστοποίηση συνεργείου συντήρησης | ISO 9001:2008 (ή ισοδύναμο) |  |  |
| 12.11 | Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατασκευαστή οχήματος (πλαισίου) | ISO 9001 (ή ισοδύναμα) |  |  |
| 12.12 | Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατασκευαστή της υπερκατασκευής | ISO 9001 (ή ισοδύναμα) |  |  |
| 12.13 | Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας προσφέροντος όταν δεν ταυτίζεται με τον κατασκευαστή | ISO 9001:2008 (ή ισοδύναμη). |  |  |
| 12.14 | Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης προδιαγραφών, κατασκευαστή και εργοστασίου κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 12.15 | Λίστα κεντρικών και εξουσιοδοτημένων συνεργείων και αποθηκών υλικών | ΝΑΙ |  |  |
| 12.16 | Υπεύθυνη Δήλωση ότι η τελική τιμή περιλαμβάνει τα έξοδα έκδοσης πινακίδων | ΝΑΙ |  |  |
| 12.17 | Υπεύθυνη Δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής όλων των όρων του διαγωνισμού | ΝΑΙ |  |  |
| 12.18 | Δήλωση του προμηθευτή για τεχνική εξυπηρέτηση εντός 5 εργάσιμων ημερών | ΝΑΙ |  |  |
| 12.19 | Εγγύηση βαφής και αντισκωριακής προστασίας οχήματος | ≥ 5 έτη |  |  |
| 12.20 | Υπεύθυνη Δήλωση ανάληψης ευθύνης διεκπεραίωσης εργασιών τελωνείου | ΝΑΙ |  |  |

Αμύνταιο 03/09/2020				     Αμύνταιο 03/09/2020

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |
| --- | --- |
| Αλληλόμη Αναστασία | Κατσουπάκης Αναστάσιος |
| Πολιτικός μηχανικός ΠΕ, MSc | Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ |
| Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Ανάπτυξης | Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας & Εύρυθμης Λειτουργίας Οικισμών |